# DAC-Integration – Fotobox

Pimoroni Audio Amp SHIM (3W Mono, I2S-DAC/MAX98357A) – Hardware, Software, Sprachdateien

Status: zurückgestellt. Der DAC ist hardware- und softwareseitig auf einem Test-Pi (Zero) erfolgreich erprobt, wird aber vorerst NICHT in die produktive Fotobox (Pi 5) integriert und NICHT mit den bestehenden Fotobox-Python-Dateien verdrahtet. Hauptgrund: 3W Mono könnte auf einer Feier mit Umgebungslärm zu leise sein, um gesprochene Ansagen verständlich wiederzugeben. Diese Doku ist reine Hardware-/Software-Referenz für eine mögliche spätere Wiederaufnahme (z. B. mit stärkerem Verstärker).

# 1. Hardware

Pimoroni Audio Amp SHIM, 3W mono, I2S-DAC mit MAX98357A-Verstärker. Steckt auf den 40-Pin-Header, identisch bei Pi 3/4/5 und Zero.

Belegung: fest per Device-Tree-Overlay BCM GPIO 18/19/21 (I2S: CLK, FS, DOUT).

Achtung Verwechslungsgefahr: BCM GPIO19 (I2S, Audio) ist nicht dasselbe wie physischer Pin 19 (= BCM GPIO10, in diesem Projekt der LED-Ring/SPI0 MOSI). Trotz gleicher Zahl „19“ keine Kollision mit einer bestehenden GPIO-Belegung (Taster, Shutter, LED-Ring, Taster-LED):

| Pin | GPIO | Funktion |
| --- | --- | --- |
| 12 | GPIO18 | Audio SHIM (I2S CLK) |
| 35 | GPIO19 | Audio SHIM (I2S FS) |
| 40 | GPIO21 | Audio SHIM (I2S DOUT) |

Aktivierung (/boot/firmware/config.txt):

dtoverlay=hifiberry-dac

Falls vorhanden, auskommentieren: #dtparam=audio=on. Danach sudo reboot.

Hinweis zur ALSA-Kartenbezeichnung: aplay -l zeigt die Karte als „snd_rpi_hifiberry_dac“ mit Codec-Namen „pcm5102a-hifi“ – das ist normal, kein Fehler. Der hifiberry-dac-Overlay nutzt einen generischen Treiber, der ursprünglich für PCM5102A-DACs geschrieben wurde; I2S hat keinen Rückkanal zur Chip-Erkennung, daher bleibt der Codec-Name immer „pcm5102a-hifi“, unabhängig vom tatsächlich verbauten Chip (hier: MAX98357A).

Kein Klinkenausgang nötig: der SHIM liefert direkt Lautsprecherausgang über eine Klemmleiste. Passiv angeschlossener Lautsprecher, kein Verstärker davor nötig (der MAX98357A übernimmt das).

# 2. Benötigte Software je Umgebung

Zwei getrennte Rollen: (a) der Pi, auf dem der DAC steckt und Sounds abgespielt werden, (b) ein Rechner mit Internet, auf dem einmalig die Sprachdateien erzeugt werden. Beide brauchen unterschiedliche Pakete.

## 2.1 Auf dem Pi (Wiedergabe)

Getestet auf einem Raspberry Pi Zero mit Raspberry Pi OS Lite (headless, ohne Desktop):

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

      sudo apt install -y python3-pip ffmpeg libopenblas0 libsdl2-mixer-2.0-0

      sudo pip3 install pygame numpy scipy --break-system-packages

| Paket | Wofür |
| --- | --- |
| python3-pip | pip3-Kommando selbst - auf Lite-Images NICHT automatisch vorhanden (nur das Wheel-Bundle python3-pip-whl ist vorinstalliert, das reicht nicht) |
| ffmpeg | WAV/OGG-Konvertierung |
| libopenblas0 | von numpy zur Laufzeit benötigte Systembibliothek (ImportError: libopenblas.so.0 ohne dieses Paket) |
| libsdl2-mixer-2.0-0 | von pygame.mixer zur Laufzeit benötigte Systembibliothek (NotImplementedError: mixer module not available ohne dieses Paket) - auf Desktop-Images meist schon vorhanden, auf Lite nicht |

Hinweis --break-system-packages: nur auf Debian-Bookworm-basierten Images nötig (PEP 668, „externally-managed-environment“). Bei älteren Images (Bullseye) weglassen - Release pruefen mit cat /etc/os-release | grep VERSION.

## 2.2 Auf dem Generierungs-Rechner (Sprachdateien erzeugen)

Empfehlung: NICHT auf dem Pi/Pi Zero, sondern auf einem Rechner mit mehr Leistung und Internetzugang (WSL2 unter Win11 oder ein Ubuntu-Server) - siehe Abschnitt 3.

Virtuelle Umgebung anlegen (empfohlen, da moderne Ubuntu/Debian-Versionen pip install systemweit verweigern - „externally-managed-environment“):

sudo apt update && sudo apt install -y ffmpeg python3-pip python3-venv

      python3 -m venv ~/soundgen-venv

      source ~/soundgen-venv/bin/activate

Danach innerhalb des aktivierten venv (erkennbar am vorangestellten „(soundgen-venv)“ im Prompt) je nach gewünschter Methode installieren - siehe Abschnitt 3.

Wichtig: das venv muss in jeder neuen Terminal-Sitzung erneut aktiviert werden (source ~/soundgen-venv/bin/activate), bevor die Erzeugungs-Skripte laufen.

# 3. Sprachdateien erzeugen

Zwei Methoden mit unterschiedlichem Funktionsumfang:

|  | gTTS | Piper TTS |
| --- | --- | --- |
| Internet nötig? | Ja (bei jeder Erzeugung, Google-Online-TTS) | Nur einmalig zum Herunterladen der Stimm-Modelle, danach offline |
| Stimmauswahl | NEIN - nur eine feste Stimme pro Sprache | JA - mehrere deutsche Stimmen (männlich/weiblich, siehe 3.2) |
| Qualität | Gut, robotisch-neutral | Neuronal, natürlicher klingend |
| Aufwand | Gering | Etwas höher (Modell-Download, ca. 20-60 MB je Stimme) |

## 3.1 Methode gTTS (einfach, aber keine Stimmauswahl)

pip install gTTS pydub numpy scipy

      python generate_sounds.py

Erzeugt sowohl die synthetischen Effekte (Piep, Klick, Chime etc., offline per numpy) als auch die gesprochenen Sätze (gTTS, Internet nötig). Sprachtexte werden im Skript in einem Dictionary gepflegt (Dateiname -> Text) - für jeden neuen Satz dort einen Eintrag ergänzen.

## 3.2 Methode Piper TTS (mit Stimmauswahl, empfohlen)

pip install piper-tts

      python -m piper.download_voices de_DE-thorsten-medium

      python generate_voices_piper.py --voice de_DE-thorsten-medium

Verfügbare deutsche Stimmen (huggingface.co/rhasspy/piper-voices):

| Stimme | Charakter | Lizenz |
| --- | --- | --- |
| thorsten | männlich, neutral (Standardempfehlung, Varianten low/medium/high) | CC0 (public domain) |
| thorsten_emotional | männlich, mit Emotionsvarianten | CC0 |
| kerstin | weiblich, hell | CC0 |
| eva_k | weiblich | M-AILABS (kommerziell OK, Copyright-Hinweis behalten) |
| karlsson | männlich, etwas knurriger | M-AILABS |
| ramona | weiblich, ruhig | M-AILABS |
| pavoque | älter, historisch | CC BY-NC-SA - nicht kommerziell (privates Event unkritisch) |

Kind-/Jugendstimme: aktuell keine dedizierte deutsche Kinder- oder Jugendstimme unter den offenen Piper-Modellen verfügbar. Behelfe: (a) vorhandene Stimme per ffmpeg/sox in der Tonhöhe anheben (klingt stilisiert jünger, nicht „echt“), oder (b) kostenpflichtiger Cloud-Dienst mit größerer Stimmvielfalt (z. B. ElevenLabs, inkl. „Voice Design“ nach Beschreibung, kostenloses Grundkontingent vorhanden).

## 3.3 Alternative Quellen für fertige Effekt-Sounds

Für Klick/Piep/Chime/Shutter statt Eigensynthese: freesound.org, Pixabay Sound Effects, Zapsplat - bei rein privater Nutzung unkritisch, Lizenz trotzdem kurz prüfen (v. a. falls Fotos/Videos vom Event später öffentlich landen, z. B. Social Media).

# 4. Dateiformate: WAV vs. OGG

| Format | Verwendung | Warum |
| --- | --- | --- |
| WAV | kurze Effekte (Klick, Piep, Shutter, Chime, Error) | unkomprimiert, komplett vorgeladen -> keine Latenz, wichtig bei zeitkritischen Signalen (z. B. synchron zum Countdown) |
| OGG Vorbis | Musik, gesprochene Sätze | komprimiert (deutlich kleiner, z. B. 176 KB WAV -> 7 KB OGG bei einem 2s-Testton), wird gestreamt statt komplett vorgeladen, spart RAM |
| MP3 | bewusst nicht verwendet | Wiedergabe hängt von der auf dem jeweiligen Pi installierten SDL_mixer-Codec-Unterstützung ab, nicht überall garantiert |

Faustregel: kurz (< 1s) und zeitkritisch -> WAV. Länger und Timing unkritisch (Sprache, Musik) -> OGG.

Umwandlung falls nötig:

ffmpeg -i eingabe.mp3 -ar 44100 -ac 1 ausgabe.ogg   # Musik/Sprache

      ffmpeg -i eingabe.mp3 -ar 44100 -ac 1 ausgabe.wav   # kurze Effekte

# 5. DAC testen (ohne Fotobox-Software)

ALSA-Ebene (kein Python nötig):

aplay -l                     # SHIM-Soundkarte sollte auftauchen (sndrpihifiberry)

      speaker-test -c1 -t wav -l1  # kurzer Testton

Eigenständige Python-Testskripte (kein Bezug zu Fotobox-Projektdateien):

| Skript | Zweck |
| --- | --- |
| minimal_audio_test.py | erzeugt selbst zwei Testtöne (numpy) und spielt sie über pygame.mixer.Sound bzw. .music ab |
| minimal_audio_test_nonumpy.py | gleiche Funktion, aber mit sox statt numpy/scipy (Fallback, falls numpy Probleme macht) |
| test_sounds_folder.py | spielt alle .wav/.ogg-Dateien eines beliebigen Ordners alphabetisch nacheinander ab - praktisch zum Durchhören aller erzeugten Sprachdateien/Effekte in einem Rutsch |

# 6. Einsatzideen für Sound/Sprache (Vorschläge, unabhängig vom Code)

Reine Vorschlagsliste möglicher Momente für Sound-Feedback - noch nicht mit den Fotobox-Python-Dateien verdrahtet (siehe Status oben). Gedacht als Ausgangspunkt für eine spätere Integration.

| Moment | Vorschlag (Text/Sound) |
| --- | --- |
| Programmstart / Willkommen | 'Willkommen zur Fotobox auf Minas Geburtstagsfeier!' (Sprache) oder ein kurzer Jingle |
| Standby / Hauptmenü, ggf. wiederkehrend | 'Möchtest du dich fotografieren lassen?' - als gelegentlicher Hinweis, um Gäste anzulocken |
| Foto-Vorbereitung, Countdown-Start (Ziffer 5) | 'Bitte hinter die Markierung stellen!' |
| Countdown-Ziffern 4-3-2 | kurzer Piep je Ziffer |
| Countdown-Ziffer 1 / Laecheln-Bild | 'Bitte lächeln!' |
| Auslösemoment | Kamera-Klick-Sound (Shutter) |
| Nach dem Foto (Review) | 'Klasse Aufnahme!' / 'Sieht gut aus!' / 'Prima!' - ggf. mehrere Varianten zufällig auswählen |
| Löschbestätigung | 'Wirklich löschen?' - ggf. mit dezentem Warnton |
| QR-Code-Anzeige | heller Chime, optional 'Dein Foto ist bereit!' |
| Fehleranzeige | dezenter Fehlerton, optional 'Ups, das hat nicht geklappt.' |
| Touch-Feedback (allgemein) | sehr leiser Klick bei jedem Tap - haptisches Gefühl trotz Touchscreen |

Hinweis zur Lautstärke-Abwägung: bei einer Feier mit Umgebungslärm sind kurze, prägnante Effekte (Piep, Klick, Chime) tendenziell robuster verständlich als längere gesprochene Sätze. Falls das Thema wieder aufgenommen wird, könnte ein reduzierter Sound-Umfang (nur Effekte, keine Sprache) ein sinnvoller Kompromiss zur aktuellen 3W-Grenze sein.

# 7. Troubleshooting-Referenz (in der Praxis aufgetretene Probleme)

| Symptom | Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| pip3: command not found | nur python3-pip-whl (Wheel-Bundle) vorinstalliert, nicht das eigentliche pip3-Kommando | sudo apt install -y python3-pip |
| ImportError: libopenblas.so.0 | von numpy benötigte Systembibliothek fehlt (typisch auf frischem Lite-Image) | sudo apt install -y libopenblas0 |
| NotImplementedError: mixer module not available / libSDL2_mixer... | SDL2_mixer-Systembibliothek fehlt (auf Desktop-Images meist vorhanden, auf Lite nicht) | sudo apt install -y libsdl2-mixer-2.0-0 |
| error: externally-managed-environment | PEP 668 - pip install systemweit auf modernen Debian/Ubuntu-Versionen blockiert | venv nutzen (python3 -m venv ...) oder --break-system-packages |
| aplay -l zeigt 'pcm5102a-hifi' statt 'MAX98357A' | hifiberry-dac-Overlay nutzt generischen Treiber, keine Chip-Erkennung über I2S möglich | kein Fehler - normales Verhalten, siehe Abschnitt 1 |