Notfall-Anleitung

Kurzanleitung für akute Probleme beim Betrieb der Fotobox

### Gäste finden das WLAN Fotobox_Gast nicht (auch nicht manuell)

TP-Link-Admin-Oberfläche öffnen (http://192.168.0.1, im Fotobox_Admin-WLAN)

- Seite Gast-WLAN öffnen, unten bei "Gast-WLAN" auf Deaktivieren stellen, Speichern, dann sofort wieder auf Aktivieren, Speichern - frischt das Funkmodul auf, dauert ~30 Sekunden, kein Router-Neustart nötig

- Mit einem Handy erneut manuell nach Fotobox_Gast suchen (nicht nur automatische Liste - WLAN-Scans werden teils gecacht)

- Hilft das nicht: Systemtools → Neustart (Router-Neustart, danach 2–3 Minuten warten)

### Foto-Download funktioniert nicht (Handy im Gast-WLAN, aber kein Bild)

- Prüfen, ob die Fotobox-App überhaupt läuft (Bildschirm reagiert?)

- Direkt im Handy-Browser testen: http://192.168.0.100/fotos/ (Adresse aus dem QR-Code notfalls manuell abtippen)

- Falls das schon fehlschlägt: nginx-Status auf dem Pi prüfen (sudo systemctl status nginx), im Zweifel sudo systemctl restart nginx

### App reagiert gar nicht mehr / hängt

sudo pkill -f app_with_hw.py

Die Autostart-Schleife (start_fotobox.sh) startet die App automatisch neu (siehe Autostart).

Abbruch der Autostart-Schleife: pkill -f start_fotobox.sh

Neustart der Autostart-Schleife: ./start_fotobox.sh

Manueller Neustart von der Fotobox: sudo python3 /home/photobox/photobooth/app_with_hw.py

### Kamera reagiert nicht / Live-Vorschau bleibt schwarz

- USB-Kabel zur Nikon D3300 prüfen (Wackelkontakt?)

- Kamera aus-/wieder einschalten

- sudo pkill -f app_with_hw.py - startet auch die Kamera-Verbindung neu

### Nichts davon hilft

Als letzter Ausweg Pi einmal neu starten (sudo reboot) - dauert ~1–2 Minuten, App startet danach automatisch.